Aplikačný manuál pre používanie tekutého aditíva PowerXtender ®  pre prevenciu oloveno kyselinových akumulátorov

Bezpečnostné pokyny - Pri práci s prípravkom dodržujte pokyny bezpečnosti pri práci s olovenými akumulátormi. V olovených akumulátorov sa nachádza elektrolyt, ktorý je ŽIERAVINA. Používajte preto ochranné pomôcky pre prácu s kyselinami - ochranný odev, ochranné okuliare, respirátor a ochranné rukavice!

Charakteristika - Ako prípravok pôsobí :

Aditívum PowerXtender®  je prevenčný tekutí prípravok fungujúci na báze peroxidu vodíka.Je      určný na desulfatáciu údržbových, dolievateľných               oloveno kyselinových akumulátorov. Pri používaní oloveno-kyselinového akumulátora sa vytvára kryštalický sulfát, ktorý znižuje kapacitu akumulátora. Aditívum PowerXtender® sa pridáva pravidelne v malom množstve do elektrolitu batérie.

Prípravok reaguje s týmto sulfátom, uvoľňuje ho z povrchu elektród akumulátora, rozpúšťa ho a súčasne vytvára ochrannú vrstvu na povrchu elektród, ktorá následnú sulfatáciu spomaľuje.

Potrebné množstvo prípravku PowerXtender® podľa kapacity oloveného akumulátora:

Kapacita oloveného         Množstvo na

Akumulátora 	                1 článok

6Ah	      	      4ml

10Ah		      6ml

18Ah		      10ml

55Ah		      30 ml

85Ah		      50 ml

100Ah		      60 ml

200Ah	                   120 ml

400Ah	                   240 ml

500Ah	                   300 ml

1000Ah	                   600 ml

Postup použitia prípravku:

- Otvorte všetky uzávery na článkoch akumulátora podľa pokynov výrobcu.

- Skontrolujte hladinu elektrolytu vo všetkých článkoch akumulátora tak, aby elektrolyt prekrýval dosky elektród. Články akumulátora musia byť zaliate elektrolytom. V prípade potreby, doplňte výhradne destilovanou vodou!

- Pri aplikácií aditíva do trakčných akumulátorov, mal by mať tento aspoň 50% svojej celkovej výrobnej kapacity. Ak bude kapacita nižšia, efekt  PowerXtender® nemusí byť natoľko významný.

- Pri aplikácií aditíva do staničných akumulátorov, mal by mať tento aspoň 65% svojej celkovej výrobnej kapacity. Ak bude kapacita nižšia, efekt  PowerXtender® nemusí byť natoľko významný

- Pri aklikácii aditíva do štartovacích akumulátorov, musí byť ich prevádzkové napätie aspoň 12V.

- Nalejte aditívum PowerXtender® do každého článku akumulátora podľa výrobnej kapacity udávanej výrobcom (viď priložená tabuľka).

- Aplikáciu aditíva do jednotlivých článkov akumulátora, vykonávame postupne! Nedoporučujeme mať akumulátor plne nabitý. Zabránite tak silnej nežiadúcej chemickej reakcii tvoriacej sa na povrchu akumulátora, kedy tvoriaca sa pena vychádza z otvorov článkov akumulátora.

- Pri trakčných a štartovacích akumulátoroch dolejte do kadého článku akumulátora  minimálne ½ požadovaného množstva. Druhú ½ predpísaného množstva dolejte miesto destilovanej vody pri následnej pravidelnej údržbe akumulátora. Ak nalejete menej ako ½ predpísaného množstva sa očakávaný účinok nemusí dostaviť v plnej sile.

- Nechajte prejsť chemickú reakciu v akumulátore a počkajte, kým reakcia zoslabne až do stavu, kedy prestanú vznikať bublinky v článku akumulátora. Uzavrite riadne všetky uzávery článkov akumulátora!

- Akumulátor nabite štandardnou nabíjačkou a dajte do bežnej prevádzky najneskôr do 48hodín po aplikácii. Dlhší čas nečinnosti akumulátora znižuje účinnosť aditíva PowerXtender®. Približne 20 nabíjacích  cyklov v rade je potrebných na dosiehnutie plného účinku.

- U trakčných a štartovacích akumulátorov aplikáciu zopakujte každých  6-12 mesiacov podľa nadstaveného servisného plánu a 12 až 24 mesiacov u staničných akumulátorov.

- Sulfatácia je sprievodným javom pri používaní oloveného akumulátora a bude stale pokračovať aj keď s aditívom PowerXtender®  významne pomalšie.

Najčastejšie kladené otázky

- Čo je účelom prípravku PowerXtender ?

# Účelom prípravku je udržať akumulátor v čo najdlhšej prevádzkovej kondícií a predĺžiť tým jeho životnosť. Šetriť klientovi čas a financie s dodadočnými nákladmi na servis a kúpu nového akumulátora

- Pre aké akumulátory je PowerXtender  vhodný ?
Aditívum PowerXtender je výhradne určený pre dolievateľné olovené akumulátory , kde elektrolytom je kyselina sírová.

- Funguje PowerXtender aj v nefunkčných akumulátoroch ?
PowerXtender NEOŽIVUJE nefunkčné akumulátory. Aditívum aplikujte výhradne do funkčných akumulátorov !

- Ako často používať prípravok PowerXtender ?
Prípravok je určený na opakované použitie každých 6/12 mesiacov , podľa intenzity používania akumulátora.

- V akom stave musí byť akumulátor do ktorého chceme naliať prípravok ?                Nedoporučujeme aby bol akumulátor pred aplikáciou prípravku PowerXtender                    ÚPLNE NABITÝ – nastane silná chemická reakcia (vyvretie tekutiny z otvoru článku akumulátora )

- Pomáha aditívum PowerXtender akumulátorom, ktoré sú hlboko podbíjané ?
V prípade , že by sa jednalo len o sulfatáciu bez poškodenia aktívnej plochy elektród ,       je možné akumulátor po použití prípravku znovu vrátiť do bežnej prevádzky.

- Môže mi aditívum PowerXtender poškodiť alebo znehodnotiť akumulátor ?
Nie. Ak budete dodržiavať predpísaný postup správneho dávkovania (viď orientačná tabuľka vyžšie ) PowerXtender nepoškodí ani neznehodnotí akumulátor.

- Pomôže mi PowerXtender keď sa mi prehrievajú akumulátory ?
Áno. Aditívum PowerXtender odstraňuje sulfát a zvyšuje aktívnu plochu elektród. Zároveň znižuje vnútorný odpor a tým sa zníži prehrievanie akumulátora.

- Môže mi ovplyvniť kapacitu akumulátora jeden článok ?
Áno. Celkovú kapacitu akumulátora určuje jej najslabší článok.

- Čo v prípade , že sa nezmestí predpísané množstvo aditíva PowerXtender    do článku akumulátora ? Môžem odobrať elektrolyt z akumulátora  ? 
Najlepším spôsobom je počkať niekoľko ťýždňov, kým hladina elektrolytu neklesne a až potom doplniť predpísané množstvo prípravku. V prípade, že do daného akumulátora viete naliať aspoň ½  predpísaného množstva, môžte tak urobiť. Druhú ½  prípravku dolejte pri najbližšej údržbe akumulátora s dolievaním destilovanej vody .                                                                   POZOR :  V prípade nedostatku miesta v akumulátore NESMIETE ODOBERAŤ ELEKTROLYT        z článkov akumulátora! Ak tak urobíte, nie je možné dosiahnuť požadovaného výsledku.                      Prípravok PowerXtender je aditívum a z tohto dôvodu potrebuje originálny elektrolyt.

- Po aplikácií prípravku PowerXtender sa zohrieva akumulátor.                   Mám sa niečoho obávať ?                                                                                         Nie, nemusíte sa ničoho obávať. Po použití prípravku PowerXtender je zohrievanie akumulátora bežným sprievodným javom na chemickú reakciu čistenia elektód od sulfátu.

- Po aplikácii PowerXtender mi z otvoru článku akumulátora začala vyvierať pena. Čo mám robiť v takomto prípade ?
Tento postup si vyžaduje trocha cviku. Ak sa tvorí veľa peny, naliali ste prípravok prirýchlo. Aditívum nalievajte pomalšie a postupne napr. na 3 krát. Tvorba peny je sprievodným javom chemickej reakcie, ktorým sa čistia elektródy akumulátora od sulfátu. Vypenení roztok ihneď utrite vhodným absorčným materiálom. Ten po použití znehodnoťte podľa pokynov výrobcu akumulátora pri práci s kyselinou.

- Po aplikácií prípravku PowerXtender kleslo napätie ?
Aplikáciou PowerXtender sa uvoľňuje sulfát a znižuje sa koncentrácia kyseliny sírovej.   Preto je potrebné dať akumulátor po ukončení chemickej reakcie (pozri postup vyššie) nabiť štandardným spôsobom do 24hodín  (najneskôr do 48 hodín).

- Aplikoval som PowerXtender a kapacita akumulátora mi klesla.                 Čo mám robiť ?
Naďalej nabíjajte a vybíjajte akumulátor v reálnej prevádzke. 		            PowerXtender zvyšuje kapacitu akumulátora pri každom nabíjacom/vybíjacom cykle až do približne 20 cyklov. Následne sa zvýšená kapacita akumulátora ustáli.